Техническое задание № 1

на создание интеллектуального объекта: датчик плотности DM-91

Дата подписания: _________________ 2026 года

Заказчик: ООО «ЛЕВИН Фотоникс»

Исполнитель: ИП Морозова А.

- Описание создаваемого Объекта: Прибор датчик плотности DM-91

Датчик плотности IGAS DM-91 должен представлять собой стационарный одноблочный автоматический прибор непрерывного действия.

Разрабатываемый прибор должен обеспечивать измерение параметров рабочей среды и формирование расчетных значений плотности на основании данных встроенных чувствительных элементов. В зависимости от исполнения прибора должен быть предусмотрен различный состав измеряемых и расчетных параметров, включая абсолютное давление, температуру, плотность рабочей среды и, при наличии соответствующего исполнения, влажность рабочей среды.

Конструктивно датчик плотности должен быть выполнен в цилиндрическом корпусе, предназначенном для размещения измерительного узла, чувствительных элементов и электронного блока прибора. Конструкция прибора должна обеспечивать возможность подключения к контролируемой среде, электрического подключения и передачи измерительной информации внешним устройствам.

Прибор должен иметь цифровой интерфейс обмена данными с внешними устройствами. Настройка, калибровка и считывание диагностической информации должны выполняться через внешний интерфейс в объеме, предусмотренном конструкторской документацией, эксплуатационной документацией и программным обеспечением, передаваемыми в составе результата работ.

- Практическое назначение Объекта:

Датчик плотности IGAS DM-91 предназначен для непрерывного измерения параметров рабочей среды и передачи измерительной информации внешним устройствам в цифровой форме.

Прибор должен применяться в системах контроля, регулирования и управления технологическими процессами для получения данных об абсолютном давлении, температуре и расчетной плотности рабочей среды. Для исполнений прибора с каналом измерения влажности должно быть предусмотрено получение данных о влажности рабочей среды и расчетных параметров, связанных с влажностью.

Рабочими измеряемыми средами прибора должны являться газы, парогазовые и газовые смеси, а также некристаллизующиеся и незатвердевающие жидкости, совместимые с материалами, применяемыми в конструкции прибора.

- Характеристики Объекта

В рамках разработки должны быть предусмотрены следующие исполнения прибора:

| Обозначение исполнения | Назначение исполнения |
| --- | --- |
| DM-910 | Базовое исполнение прибора для измерения абсолютного давления, температуры и расчётной плотности рабочей среды. |
| DM-910h | Исполнение прибора для измерения абсолютного давления, температуры, расчётной плотности рабочей среды и влажности рабочей среды. |
| DM-910 arctic | Исполнение прибора для эксплуатации в условиях пониженных температур, с конструктивными, аппаратными и программными решениями, предусмотренными конструкторской и эксплуатационной документацией данного исполнения. |

Технические, метрологические и эксплуатационные характеристики каждого исполнения прибора должны определяться настоящим Техническим заданием, конструкторской документацией, эксплуатационной документацией, паспортом изделия и описанием протокола обмена, передаваемыми в составе результата работ.

Основные технические характеристики прибора:

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры плотномера, мм, не более, диаметр×длина | 48×109,5 |
| Масса, кг, не более | 1 |
| Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С | от -60 до +85 |
| Рабочие условия эксплуатации: относительная влажность воздуха, %, не более | 98 |
| Рабочие условия эксплуатации: атмосферное давление, кПа | от 66,0 до 106,7 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP68 |
| Параметры электрического питания: напряжение постоянного тока, В | 24 |
| Электрический ток потребления, мА, не более | 16 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 65000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
| Электромагнитная совместимость изделия | ТР ТС 020/2011 в части требований, применимых к изделию |
| Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.003 |
| Способ защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | класс III |
| Интерфейс передачи данных | RS-485, Modbus RTU, двухпроводной |

Для исполнения DM-910 arctic должны быть предусмотрены конструктивные, аппаратные и программные решения, обеспечивающие эксплуатацию прибора в условиях пониженных температур в пределах, установленных конструкторской и эксплуатационной документацией данного исполнения.

Основные метрологические характеристики прибора:

| Параметр | Исполнение DM-910 | Исполнение DM-910h | Исполнение DM-910 arctic |
| --- | --- | --- | --- |
| Абсолютное давление | предусмотрено | предусмотрено | предусмотрено |
| Температура рабочей среды | предусмотрено | предусмотрено | предусмотрено |
| Расчётная плотность рабочей среды | предусмотрено | предусмотрено | предусмотрено |
| Относительная влажность рабочей среды | не предусмотрено | предусмотрено | в соответствии с документацией исполнения |
| Расчётные параметры, связанные с влажностью рабочей среды | не предусмотрено | предусмотрено | в соответствии с документацией исполнения |
| Эксплуатация при пониженных температурах | не предусмотрено как отдельное исполнение | не предусмотрено как отдельное исполнение | предусмотрено |

Калибровочные, сервисные и диагностические функции прибора должны выполняться через программное обеспечение IGAS Toolbox DM-91 и интерфейс RS-485 Modbus RTU в объеме, предусмотренном для соответствующего исполнения прибора. Порядок калибровки, количество контрольных точек, состав сохраняемых коэффициентов и форма отчета о калибровке должны определяться эксплуатационной документацией, руководством пользователя программного обеспечения и описанием протокола обмена.

Диапазоны измерений, пределы допускаемой погрешности, состав расчётных параметров, единицы измерения и состав передаваемых по цифровому интерфейсу данных должны соответствовать паспорту изделия, эксплуатационной документации и описанию протокола обмена для соответствующего исполнения прибора.

Для исполнений прибора, предусматривающих расчет дополнительных параметров, должен быть обеспечен расчет и передача таких параметров в объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией, описанием протокола обмена и программным обеспечением, передаваемыми в составе результата работ.

Прибор должен сохранять работоспособность при изменении напряжения питания в пределах, установленных эксплуатационной документацией.

Прибор должен выдерживать воздействие перегрузки давлением, равным 125 % от верхнего предела измерений соответствующего исполнения, без нарушения прочности и герметичности.

Прибор в транспортной таре должен быть устойчив к воздействию:

- температуры окружающей среды в диапазоне от -50 °С до  +50 °С;

- относительной влажности окружающего воздуха (95 ± 3) % при температуре 35 °С;

- вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой 0,35 мм;

- ударов со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс, числом ударов (1000 ± 10);

- ударов при свободном падении с высоты 1000 мм.

Электрическая прочность и электрическое сопротивление изоляции цепей прибора должны соответствовать требованиям нормативной и конструкторской документации, применимой к низковольтным электрическим цепям прибора с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока.

- Описание этапов разработки

Описание этапов разработки устанавливается и определяется в следующем порядке

  - Анализ требований и концептуальное проектирование

- Сбор и анализ требований к прибору.

- Создание концептуального описания прибора (функциональная схема, возможные варианты исполнения).

- Согласование требований с заказчиком.

  - Эскизное проектирование

- Разработка структурной и принципиальной схемы прибора различной модификации.

- Предварительный выбор компонентов и материалов.

- Моделирование работы прибора (если применимо).

- Создание предварительных чертежей и 3D-моделей, в т.ч.  3D-модели сборочных единиц (узла и прибора в целом); 3D-модели деталей.

- Согласование эскизного проекта  и 3D-моделей с заказчиком.

  - Разработка рабочего проекта для прибора

- Детализация принципиальных схем.

- Разработка печатных плат.

- Выбор и закупка компонентов.

- Создание сборочных чертежей и конструкторской документации.

- Создание внутренней программы микроконтроллера прибора

- Создание документов ОТК для каждого этапа сборки

- Создание документа настройки, юстировки и тестирования готового прибора

  - Сборка рабочего прибора

- Сборка прототипа прибора.

- Первичное тестирование и отладка согласно ОТК документов

- Подготовка отчетности по результатам тестирования.

  - Подготовка и передача документации и программного обеспечения:

Вся передаваемая в рамках разработки документация должна соответствовать перечню, указанному в приложении 1.

- Выбор технологий реализации

Технологии программирования и алгоритмов работы при создании Объекта определяются и указываются в Приложение № 1 к настоящему ТЗ.

- Консультации, инструктаж и обучение

Исполнитель предоставляет Заказчику до 10 консультационных часов на каждый продукт. Все консультации, инструктаж и обучение осуществляются исключительно в пределах этих часов. Превышение лимита оплачивается отдельно.

- Порядок использования объекта

Порядок использования объекта определяется в следующем порядке: Объект прибор Датчик плотности IGAS DM-91 используется в производстве Заказчика в полном объеме.

- Условия использования Объекта

Датчик плотности IGAS DM-91 после передачи по Акту приема-передачи Заказчик использует полностью в своих коммерческих интересах.

- Ограничения по использованию Объекта

Исполнитель не имеет права применять и реализовывать прибора Датчик плотности IGAS DM-91 на коммерческих условиях без письменного согласия Заказчика, а также упоминать в рекламных целях.

- Исключительное право

Исключительное право на Объект возникает у Заказчика.

- Регистрация права

Необходимость регистрации исключительного права на Объект в ходе выполнения настоящего Договора не предусматривается. В случае необходимости регистрации исключительного права на Объект, с заявление о регистрации права обращается только Заказчик.

Право на результат после государственной регистрации возникает у Заказчика.

- Ограничения доступа к материалам

Технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к объекту (результату), предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в отношении, пароли, условия и порядок доступа не применяется.

- Перечень передаваемых материалов

Перечень и формат передаваемых сведений, указывается в Приложение  №1 к настоящему Техническому заданию

- Способ передачи материалов.

Материальный носитель, на котором передается результат – USB Flash носитель и дублирование через защищенное облачное хранилище, указываются в приложение №1 к настоящему ТЗ.

- Сроки передачи.

Срок подготовки и передачи объекта не позднее __________________

- Условия передачи

Отчетная документация Акт приема-передачи Объекта подписывается сторонами после полной передачи материалов указанных в Приложении № 1 в течение 10 рабочих дней с момента получения результатов, указанных в п.13 и п.14. при отсутствии замечаний к результату

Исполнитель обязуется устранить замечания Заказчика, относящиеся к несоответствию результата условиям ТЗ. Замечания, не связанные с нарушением ТЗ или предполагающие изменение/расширение результата, оформляются как дополнительные работы и оплачиваются по отдельному соглашению.

- Вознаграждение и порядок оплаты

Вознаграждение Исполнителя составляет ________________, НДС не облагается.

Порядок уплаты вознаграждения осуществляется в следующем порядке:

- 50% от суммы вознаграждения в размере ____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта приема передачи материалов согласно Приложения №1 и счета на оплату;

- 50% от суммы вознаграждения в размере ____________ рублей 00 копеек, НДС не облагается оплачивается после подписания Акта приема-передачи объекта не позднее  ____________.

Подписи Сторон

Заказчик:                                                                          Исполнитель

ООО «ЛЕВИН Фотоникс»                                             ИП Морозова А.

_____________ Морозова А.